|  | Parámetros de Diseño Sísmico |  |
| --- | --- | --- |
|  | Preparado para Canada Nickel Co. |  |
|  | Preparado por SRK Consulting (Canada), Inc. and Paterson & Cooke AR-M2V4D 15/10/2026 |  |

|  | Parámetros de Diseño Sísmico |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15/10/2026 |  |
|  | Preparado para | Preparado por |
|  | Canada Nickel Co. | SRK Consulting (Canada), Inc. and Paterson & Cooke |
|  |  | Web: https://www.srk.com/ |
|  | Proyecto: AR-M2V4D Archivo: gmdp.memo.es.docx |  |

# Parámetros de Diseño Sísmico

SRK Consulting (Canada), Inc. and Paterson & Cooke preparó este informe para Canada Nickel Co. en el marco del proyecto AR-M2V4D, ubicado en Timmins, Ontario, Canada. El informe reporta las propiedades dinámicas de los taludes analizados, los desplazamientos permanentes que los sismos de diseño acumulan en sus masas potencialmente deslizantes y los coeficientes sísmicos basados en desempeño derivados de esos desplazamientos. Los modelos de desplazamiento de bloque flexible requieren el período fundamental de cada masa deslizante potencial y la rigidez dinámica del terreno que lo determina: se analizaron 5 escenarios de geometría y material con alturas entre 27 y 135 m, y el período fundamental estimado varía entre 0.22 y 1.28 s.

El desplazamiento permanente de Newmark Dn cuantifica la deformación que el sismo acumula en la masa deslizante y es la medida de desempeño de la que se derivan los coeficientes sísmicos. Las curvas Dn(ky) relacionan, para cada combinación de geometría, material y escenario de diseño, la aceleración de fluencia ky con el desplazamiento permanente esperado; se calcularon con el conjunto ensemble de AM88, JB07, SR08, BT07 y BM19, con la magnitud de referencia Mw = 7.0 y 300 realizaciones por demanda, y se leen en los fractiles q=1−pe. El coeficiente pseudoestático horizontal kh se deriva a su vez del desplazamiento permanente admisible Da de la masa potencialmente deslizante (Bray y Travasarou 2009; Macedo et al. 2018); los coeficientes se reportan para cuatro límites de desplazamiento relativo, Da/Hs = 0.1, 0.4, 1.0, 2.5 %, y las tablas de la Sección 1.5 reúnen, para las demandas y los escenarios analizados, el coeficiente en cada límite, expresado como porcentaje de la PGA.

## Criterios de diseño sísmico para taludes

El diseño sísmico de los depósitos de relaves se basa en la filosofía de desempeño de dos niveles consolidada por la práctica de seguridad de presas: un sismo base de operación (OBE), que la instalación debe resistir sin interrupción operacional, y un sismo de evaluación de seguridad (SEE), bajo el cual no debe liberar relaves. El Boletín 148 de ICOLD formaliza esta filosofía para estructuras de terraplén (International Commission on Large Dams 2016; Australian National Committee on Large Dams 2012), y la regulación ER 1110-2-1806 del USACE la expresa en términos del OBE y del sismo máximo de diseño (MDE) (U.S. Army Corps of Engineers 1995). En este informe, el MDE corresponde al espectro probabilístico con TR=10,000 años y el MCE, a la envolvente determinística.

La verificación de los taludes bajo esos sismos de diseño sigue la práctica que ICOLD y FEMA encuadran para presas y terraplenes mediante niveles sucesivos de análisis: verificaciones pseudoestáticas, estimaciones simplificadas de deformación y análisis dinámicos cuando la consecuencia, la respuesta prevista o la complejidad del mecanismo lo requieren (International Commission on Large Dams 2016; Federal Emergency Management Agency 2005). En este marco, el método de Newmark aporta una estimación basada en deformaciones que complementa la verificación de equilibrio límite, y el coeficiente pseudoestático de esa verificación es una magnitud específica del proyecto y no una propiedad universal del tipo de estructura. Los manuales EM 1110-2-1902 y EM 1110-2-2100 del USACE incluyen el análisis pseudoestático entre los métodos aplicables a presas y obras de tierra y tratan el bloque deslizante para estimar la deformación sísmica permanente; vinculan la selección del coeficiente con la amenaza específica del sitio, el mecanismo potencial de falla y los criterios de desempeño del proyecto, de modo que el coeficiente resulta de las condiciones de cada proyecto y no de un único valor aplicable a todas ellas (U.S. Army Corps of Engineers 2003, 2005).

Otras dos referencias relacionan la verificación pseudoestática con la deformación permanente. El Reporte NCHRP 611 formula el análisis sísmico de taludes e infraestructura de transporte en términos de desempeño por desplazamientos y utiliza correlaciones simplificadas de Newmark para relacionar la demanda con la deformación permanente (Anderson et al. 2008), y el Eurocódigo 8 vincula la acción pseudoestática con la aceleración sísmica de diseño y la clase de consecuencia y admite el cálculo de desplazamientos de Newmark cuando la relación entre la aceleración crítica y la aceleración de diseño justifica una verificación basada en deformaciones (European Committee for Standardization 2004). Estas referencias aportan el encuadre y los criterios de comparación para los coeficientes de este informe; sus valores orientativos sirven a esa comparación, y el objetivo de desplazamiento definido para el proyecto gobierna los coeficientes mismos.

Ese objetivo se expresa como un desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud. Los coeficientes de este informe se leen contra cuatro umbrales de daño del desplazamiento permanente relativo, Da/H = 0.1, 0.4, 1.0, 2.5%: las relaciones entre el asentamiento de coronamiento y la altura derivadas de noventa casos históricos de daño sísmico en presas de terraplén y asociadas a los estados límite operativo, de daño, de salvaguardia de la vida y de colapso de la norma italiana de presas NTD14 (Aliberti et al. 2019). Su denominador, la altura del terraplén más el espesor de la fundación deformable, es la altura de talud empleada aquí. Las tablas de coeficientes se reportan en esos umbrales; la derivación de los coeficientes a partir del desplazamiento admisible se desarrolla en la Sección 1.3.

## Propiedades dinámicas de taludes

Los modelos de desplazamiento de bloque flexible evalúan la demanda espectral en períodos proporcionales al período fundamental de la masa potencialmente deslizante, de modo que cada combinación de geometría y material necesita Ts, que se obtiene a partir de la geometría del talud y de la variación del módulo de corte de pequeña deformación con la profundidad, representada por Go, mo y VSo; los valores medios de Ts y VS30 caracterizan la respuesta dinámica empleada en los modelos de desplazamiento de la sección dedicada a los desplazamientos permanentes. El período fundamental de la masa potencialmente deslizante se representa mediante el primer modo de una viga de corte inhomogénea truncada (1985):

Ts=4πHa1(2−mo)VSo.	(1)

En la expresión 1, H=Hs/(1−λo) es la altura de la cuña truncada desde el vértice de los taludes prolongados hasta la base y Hs es la altura del talud; VSo es la velocidad de onda de corte correspondiente al módulo basal Go; mo es el exponente del perfil de rigidez; y a1 es la primera raíz de la ecuación característica. El valor de a1 depende conjuntamente de mo y de la razón de truncamiento λo, que puede expresarse, por semejanza geométrica, según la expresión 2, donde b es el ancho de la berma y bmax es el ancho de la base.

λo=bbmax.	(2)

Para la sección truncada equivalente del modelo de Dakoulas y Gazetas (1985), la altura Hs, la relación de talud s y la razón de truncamiento λo determinan el ancho b de la berma y el ancho bmax de la base según las expresiones 3 y 4, respectivamente; la relación de talud se define por tanβ=1/s, con β el ángulo del talud.

b=2Hss1/λo−1.	(3)

bmax=b+2Hss.	(4)

En cada realización, la velocidad basal de onda de corte VSo se obtiene según la expresión 5, donde Go es el módulo basal ajustado, g es la aceleración de la gravedad y γsat(kb) es el peso unitario saturado de la capa basal, cuyo índice es kb, con las magnitudes expresadas en unidades consistentes.

VSo=gGoγsat(kb)1/2.	(5)

El perfil de rigidez de cada realización se representa según la expresión 6, donde z es la profundidad medida desde la coronación, Go es el módulo ajustado en z/Hs=1 y mo es el exponente obtenido del ajuste logarítmico de los módulos de capa Gm(k); la ecuación característica corresponde a la ley de potencia con la profundidad medida desde el vértice de los taludes prolongados y normalizada por H (1985), de modo que evaluar a1 con el exponente ajustado desde la coronación es una aproximación.

G(z)=GozHsmo.	(6)

Los módulos de capa provienen de la clasificación del suelo: la clasificación USCS de la capa k determina su familia constitutiva y las J(k) formulaciones tabuladas de rigidez (1996), y el módulo adoptado para la capa corresponde a la media aritmética definida por la expresión 7, donde A(j) y n(j) son parámetros tabulados, Fe(k,j) es el factor de relación de vacíos, m1(k) es el exponente de sobreconsolidación, pm(k) es la tensión normal octaédrica efectiva promediada en el espesor de la capa y pref=100 kPa es la presión de normalización.

Gm(k)=1J(k)j=1J(k)A(j)Fe(k,j)OCR(k)m1(k)prefn(j)pm(k)prefn(j).	(7)

La tensión normal octaédrica efectiva, promediada en el espesor de la capa k, pm(k) (1968; 1972), se obtiene, para el estado de esfuerzos en reposo, según la expresión 8, donde K0 es el coeficiente de presión lateral en reposo, γ(ℓ) y h(ℓ) son el peso unitario correspondiente a la condición freática y el espesor de la capa ℓ, y ℓ<k identifica las capas suprayacentes.

pm(k)=1+2K03ℓ=1k−1γ(ℓ)h(ℓ)+γ(k)h(k)2.	(8)

La razón de sobreconsolidación OCR(k)=max[(pm(k)+POP)/pm(k),1], donde POP es la presión de preconsolidación, sólo modifica el módulo de los suelos finos: en ellos m1(k)=fIP(IP(k)), mientras que en arenas y gravas m1(k)=0 y [OCR(k)]m1(k)=1. La relación de vacíos e0(k) interviene en las tres familias mediante Fe(k,j), que en las formulaciones tabuladas (1996) se define mediante 9 a partir de la relación de vacíos e0(k) y del parámetro Ce(j); jSS75 identifica la formulación de Shibata y Soelarno (1975).

Fe(k,j)=Ce(j)−e0(k)1+e0(k),j=jSS75,Ce(j)−e0(k)21+e0(k),j≠jSS75.	(9)

La velocidad de onda de corte VS(k) de la capa k se obtiene según la expresión 10, donde Gm(k) es el módulo adoptado para la capa, γsat(k) es su peso unitario saturado y las magnitudes se expresan en unidades consistentes.

VS(k)=gGm(k)γsat(k)1/2.	(10)

Table 1: Parámetros de las formulaciones de rigidez de pequeña deformación para gravas, arenas y suelos finos, utilizados en la expresión 7 con pm(k) y pref en kPa y Gm(k) en MPa.

| Formulación | Familia | Material de referencia | Autor | A | Ce | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR63A | Arenas | Angular-grain crushed sand | Hardin & Richart (1963) | 3.27 | 2.973 | 0.50 |
| HR63R | Arenas | Round-grain Ottawa sand | Hardin & Richart (1963) | 7.00 | 2.174 | 0.50 |
| IW78 | Arenas | Several sands | Iwasaki et al.(1978) | 9.00 | 2.174 | 0.38 |
| KO80 | Arenas | Toyoura sand | Kokusho (1980) | 8.40 | 2.173 | 0.50 |
| LO93 | Arenas | Ticino sands | Lo Presti et.al (1993) | 7.10 | 2.270 | 0.43 |
| SS75 | Arenas | Several sands | Shibata-Soelarno (1975) | 42.00 | 0.670 | 0.50 |
| YR84 | Arenas | Several sands | Yu-Richart (1984) | 7.00 | 2.173 | 0.50 |
| HB68 | Finos | Several undisturbed NC Clays | Hardin & Black (1968) | 3.27 | 2.973 | 0.50 |
| KU82C | Finos | Undisturbed NC Clay | Kokusho et al.(1982) | 0.14 | 7.320 | 0.60 |
| MW72B | Finos | Reconstituted NC Bentonite | Marcuson & Wahls (1972) | 0.45 | 4.400 | 0.50 |
| MW72K | Finos | Reconstituted NC Kaoline | Marcuson & Wahls (1972) | 4.50 | 2.973 | 0.50 |
| ZU78A | Finos | Clay remolded IP=0-50% | Zen-Umehara (1978) | 2.00 | 2.973 | 0.50 |
| ZU78B | Finos | Clay remolded IP=0-50% | Zen-Umehara (1978) | 3.00 | 2.973 | 0.50 |
| ZU78C | Finos | Clay remolded IP=0-50% | Zen-Umehara (1978) | 4.00 | 2.973 | 0.50 |
| GO87 | Gravas | Gravel | Goto et al.(1987) | 1.22 | 2.170 | 0.85 |
| KE81G | Gravas | Rounded Gravel | Kokusho-Esashi (1981) | 8.40 | 2.170 | 0.60 |
| KE81R | Gravas | Crushed Rock | Kokusho-Esashi (1981) | 13.00 | 2.170 | 0.55 |
| NI85 | Gravas | Gravel | Nishio et al.(1985) | 9.36 | 2.170 | 0.44 |
| PR81 | Gravas | Balast | Prange (1981) | 7.23 | 2.970 | 0.38 |
| TA87 | Gravas | Gravel | Tanaka et al.(1987) | 3.08 | 2.170 | 0.60 |

Para cada combinación de geometría y material se generan N realizaciones sintéticas del perfil estratificado, y los valores de Go, mo, VSo y VS30 se resumen separadamente mediante la media y los fractiles marginales; para la media y cada fractil marginal, a1 y Ts se evalúan con los valores correspondientes de mo y VSo, y las estimaciones basadas en la media proporcionan las propiedades dinámicas empleadas por los modelos de desplazamiento. El valor de VS30 se obtiene por tiempo de viaje según la expresión 11, donde h30(i) es el espesor de la capa i comprendido en los primeros 30 m, VS(i) es su velocidad de onda de corte y Vref es la velocidad asignada al espesor complementario cuando Hs<30 m.

VS30=30i​h30(i)VS(i)+max(30−Hs,0)Vref.	(11)

Table 2: Períodos fundamentales Ts≈T1 [s] y propiedades dinámicas medias de los escenarios evaluados.

| IDm | USCS | Hs | b | s | λo | mo | a1 | Go | VSo | VS30 | Ts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | ML MH | 135 | 363 | 2.50 | 0.350 | 0.484 | 3.6538 | 263.8 | 368.8 | 194.0 | 1.278 |
| U2 | SP SM | 50 | 108 | 2.75 | 0.282 | 0.479 | 3.3699 | 213.4 | 324.7 | 218.0 | 0.526 |
| U3 | SP SM ML MH | 32 | 52 | 3.00 | 0.213 | 0.464 | 3.1306 | 147.6 | 271.3 | 205.7 | 0.392 |
| U4 | GP GW | 27 | 29 | 3.25 | 0.142 | 0.546 | 3.1036 | 365.1 | 400.1 | 309.9 | 0.219 |
| U5 | GP GW SP SM | 35 | 20 | 3.50 | 0.075 | 0.506 | 2.9528 | 272.7 | 353.1 | 251.6 | 0.305 |

## Coeficiente sísmico basado en desempeño

El diseño sísmico de taludes por el método pseudoestático requiere un coeficiente horizontal que represente la acción del sismo sobre la masa deslizante. En este informe el coeficiente se deriva del desempeño en desplazamientos: el desplazamiento permanente de Newmark Dn es la medida de desempeño de la que se derivan los coeficientes sísmicos, y el coeficiente kmax es la menor aceleración de fluencia ky compatible con un objetivo de desempeño definido por el desplazamiento admisible Da y la probabilidad objetivo pe de que Dn exceda Da. El coeficiente normalizado kh expresa kmax como porcentaje de la PGA con respuesta de sitio correspondiente a cada combinación de geometría y material, y los coeficientes se reportan por geometría, material y demanda sísmica. Para los taludes evaluados, Dn se estima de forma probabilística combinando modelos empíricos de regresión en un marco lognormal.

El coeficiente pseudoestático horizontal se deriva en esta evaluación a partir del desplazamiento permanente admisible Da de la masa potencialmente deslizante (Bray y Travasarou 2009; Macedo et al. 2018). La demanda sísmica y los períodos fundamentales establecidos en las secciones precedentes permiten calcular las relaciones Dn(ky) entre el desplazamiento permanente de Newmark y la aceleración de fluencia; su inversión produce kmax y su normalización respecto de la PGA transformada al VS30 de cada combinación de geometría y material produce kh, de modo que el resultado vincula de forma trazable el objetivo de deformación con la acción horizontal empleada en la verificación de estabilidad. La aceleración de fluencia ay representa el nivel de aceleración que moviliza la resistencia disponible a lo largo del mecanismo potencial de falla, y su forma adimensional es ky=ay/g; para cada desplazamiento admisible y probabilidad objetivo de excedencia, el análisis determina el umbral de ky que satisface el criterio de desempeño, y ese umbral es kmax, el coeficiente de la verificación pseudoestática de equilibrio límite.

En el método del bloque deslizante de Newmark (Newmark 1965), la cuña en potencial deslizamiento es un bloque rígido apoyado sobre un plano inclinado: el movimiento relativo comienza cuando la aceleración impulsora supera la aceleración de fluencia ay=kyg y continúa hasta que la velocidad relativa vuelve a cero, y el desplazamiento permanente es la suma de esos episodios durante el movimiento sísmico, obtenida por doble integración del exceso de aceleración. La extensión del procedimiento a presas y terraplenes (Makdisi y Seed 1978) derivó la aceleración equivalente de la masa deslizante a partir de su respuesta dinámica y es el antecedente directo de las formulaciones flexibles. Las relaciones empíricas adoptadas representan estadísticamente el desplazamiento acumulado mediante dos idealizaciones: los modelos de bloque rígido relacionan el desplazamiento con medidas de la excitación basal, y los modelos de bloque flexible incorporan además la respuesta dinámica de la masa mediante Ts y la aceleración espectral evaluada en un período proporcional a Ts.

El cálculo de desplazamientos utiliza la demanda sísmica y los períodos fundamentales establecidos en la Sección 1.2. Para cada geometría, material y demanda sísmica —el espectro probabilístico de cada período de retorno evaluado y el escenario MCE— se construye una muestra conjunta de las medidas de intensidad requeridas por las formulaciones de bloque rígido y flexible; esa muestra es común a todos los modelos, de modo que sus diferencias representan la formulación del desplazamiento y no demandas sísmicas incompatibles. Dos entradas alimentan esa muestra. La entrada probabilística de cada período de retorno es la UHS en roca de referencia, que para 10,000 años es el MDE, y la entrada MCE es el espectro en roca de cada escenario; ambas conservan la distribución completa de la demanda en roca y ambas se definen para VS30=Vref=760 m/s. Para cada escenario de geometría y material, las ordenadas espectrales y la PGA se transforman al VS30 correspondiente mediante el modelo de amplificación ST20 (Stewart et al. 2020; Hashash et al. 2020).

En la condición de sitio de cada escenario, la muestra conjunta comprende PGA, Sa(1.3Ts) y Sa(1.5Ts). Las tres medidas se representan mediante marginales empíricas en lnSa y una cópula gaussiana con la matriz completa de correlación interperíodo (Baker y Jayaram 2008), y las muestras se recentran para conservar la media de cada marginal amplificada; en cada realización, las tres intensidades permanecen apareadas y cada formulación de desplazamiento utiliza las medidas que intervienen en su regresión. La intensidad de Arias utilizada por JB07 y SR08 completa el conjunto de medidas de intensidad; se estima para cada realización a partir de la PGA, de modo que cada realización de PGA determina un único valor de IA y la muestra de desplazamientos propaga la variabilidad de PGA.

Para cada escenario se evalúan 30 valores de ky distribuidos logarítmicamente entre 0.01 y max(PGA,0.80), donde PGA es la media de la PGA en la condición de sitio del escenario. Ese intervalo establece el soporte calculado de las relaciones Dn(ky), sobre el cual se evalúan las formulaciones y opera la inversión a kmax.

Cada formulación activa estima el desplazamiento permanente de Newmark (1965) de la masa deslizante a partir de la aceleración de fluencia y de las medidas de intensidad de su regresión, y todas expresan el desplazamiento positivo Dn, en centímetros, mediante

Dn=exp​μlnD+ϵσlnD,  ϵ∼N(0,1),	(12)

donde μlnD y σlnD son la media y la desviación estándar de lnDn definidas por cada modelo, y ϵ es un residuo normal estándar. Algunas formulaciones fuente contienen una rama discreta de desplazamiento nulo o despreciable; la evaluación implementada utiliza exclusivamente la rama lognormal positiva. En todas las formulaciones, ky, PGA y Sa se expresan en unidades de g —la aceleración de la gravedad—, IA en m/s y Ts en segundos; la intensidad de Arias se deriva de la PGA de cada realización, y la magnitud de referencia del proyecto, Mw= 7.0, se aplica como entrada constante a todas las demandas, geometrías, materiales y sitios evaluados. La forma publicada de cada formulación se reproduce en la Sección 1.6. El coeficiente sísmico basado en desempeño se define mediante

kmax(pe∣Da)=infky:P[Dn(ky)>Da]≤pe.	(13)

donde pe es la probabilidad objetivo de que Dn exceda Da: kmax es el menor ky para el cual la probabilidad de exceder el desplazamiento admisible es a lo sumo pe. El coeficiente normalizado, reportado como porcentaje de la PGA [% de la PGA], se calcula con la PGA transformada al VS30 de la combinación de geometría y material evaluada para cada demanda:

kh=kmaxPGA(VS30).	(14)

kmax se expresa en unidades de g y kh como porcentaje de la PGA de la condición de sitio correspondiente. Estas dos magnitudes expresan el criterio de desplazamiento como la acción horizontal de la verificación pseudoestática.

Las cinco formulaciones se evalúan individualmente y se combinan en los tres conjuntos que las tablas y las figuras identifican como IDn: rigid, flexible y ensemble. El modelo de desplazamientos calcula realizaciones individuales para AM88, JB07, SR08, BT07 y una quinta formulación seleccionada por el contexto tectónico: BM17 para proyectos con control de subducción y BM19 para proyectos con control cortical. El conjunto global de diseño, identificado como ensemble, combina con pesos iguales AM88, JB07, SR08, BT07 y la rama BM activa; la familia rígida combina AM88, JB07 y SR08, y la familia flexible combina BT07 y la rama BM activa. La familia rígida relaciona así el desplazamiento con medidas de la excitación basal, la familia flexible incorpora además la respuesta dinámica de la masa deslizante mediante Ts, y ensemble es el conjunto de diseño que combina ambas. Para cada ky, los desplazamientos de una familia se resumen a partir de la distribución empírica ponderada de las realizaciones de sus modelos.

Todos los modelos reciben la misma muestra conjunta de PGA y aceleraciones espectrales, y una misma realización de ϵ se comparte entre los modelos y entre todos los valores de ky; cada formulación escala ese residuo mediante su propia σlnD, y la PGA muestreada se conserva con cada realización para que la inversión mantenga su estado de demanda. Las realizaciones de Dn se calculan para cada clase de material con sus propiedades dinámicas medias; los fractiles de los perfiles de rigidez y de Ts no se propagan como realizaciones adicionales en el cálculo de desplazamientos, y cada clase de material se conserva como entrada independiente durante la inversión a kmax, de modo que las curvas de desplazamiento no se promedian entre materiales antes de esa operación.

Para cada modelo y realización, la relación Dn(ky) calculada se proyecta sobre una curva no creciente y se invierte en el plano (lnDn,lnky) para resolver el criterio de 13; cuando Da se ubica fuera del soporte calculado, la relación se prolonga en ese plano a partir de los dos puntos del extremo correspondiente, con la única excepción del límite de AM88 tratado en la Sección 1.6. La inversión se efectúa primero por modelo dentro de cada realización. Las distribuciones de raíces de los modelos se combinan después con los pesos de la familia y se resumen mediante la media aritmética y los fractiles empíricos q=0.05, 0.10, 0.16, 0.50, 0.84, 0.90 y 0.95 (Verri Kozlowski 2026). Debido a la relación decreciente entre Dn y ky, el fractil asociado al objetivo de excedencia cumple la expresión 15, donde q=0.84 corresponde a una probabilidad de excedencia de pe=16%.

q=1−pe	(15)

Los fractiles q son, por lo tanto, los estadísticos asociados al criterio expresado mediante pe; la media aritmética resume el centro de la distribución simulada y no representa una probabilidad objetivo. La evaluación utiliza 300 realizaciones para cada demanda —el espectro probabilístico de cada período de retorno TR = 500, 2,500, 10,000 años y el MCE— y una grilla de desplazamientos admisibles Da/Hs comprendida entre 0.05 y 2.50 %. Esta grilla contiene, para cada altura de talud, los umbrales de daño Da/H = 0.1, 0.4, 1.0, 2.5% de la Sección 1.1, en los que se reportan las tablas de coeficientes. Los valores de Da que exceden el soporte calculado de una realización se obtienen mediante la prolongación logarítmica definida anteriormente.

## Coeficiente sísmico basado en desempeño kmax

Fig. 1: Valores medios de kmax [g] para el sitio CFD y un período de retorno TR=500 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 2: Valores medios de kmax [g] para el sitio CFD y un período de retorno TR=2,500 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 3: Valores medios de kmax [g] para el sitio CFD y un período de retorno TR=10,000 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 4: Valores medios de kmax [g] para el sitio CFD bajo la demanda MCE, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Table 3: Valores medios de kmax [cm/s2] para el sitio CFD, el escenario S135, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | flexible | 1.278 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | rigid | 1.278 | 194 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 18 | 7 | 4 | 2 |
| TR 2,500 yr | flexible | 1.278 | 194 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TR 2,500 yr | rigid | 1.278 | 194 | 28 | 12 | 6 | 3 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 48 | 22 | 11 | 6 |
| TR 10,000 yr | flexible | 1.278 | 194 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| TR 10,000 yr | rigid | 1.278 | 194 | 65 | 32 | 17 | 10 |
| MCE | ensemble | 1.278 | 194 | 38 | 19 | 10 | 6 |
| MCE | flexible | 1.278 | 194 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MCE | rigid | 1.278 | 194 | 61 | 31 | 17 | 9 |

Table 4: Valores medios de kmax [cm/s2] para el sitio CFD, el escenario S50, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| TR 500 yr | flexible | 0.526 | 218 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.526 | 218 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 32 | 15 | 7 | 3 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.526 | 218 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.526 | 218 | 41 | 22 | 12 | 6 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 84 | 45 | 25 | 12 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.526 | 218 | 68 | 28 | 11 | 3 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.526 | 218 | 95 | 57 | 35 | 19 |
| MCE | ensemble | 0.526 | 218 | 60 | 33 | 19 | 10 |
| MCE | flexible | 0.526 | 218 | 23 | 7 | 2 | 0 |
| MCE | rigid | 0.526 | 218 | 84 | 50 | 31 | 17 |

Table 5: Valores medios de kmax [cm/s2] para el sitio CFD, el escenario S32, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| TR 500 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 43 | 21 | 11 | 5 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 35 | 11 | 3 | 0 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 48 | 28 | 17 | 9 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 107 | 60 | 37 | 19 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 101 | 45 | 22 | 7 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 111 | 70 | 47 | 27 |
| MCE | ensemble | 0.392 | 205.7 | 75 | 43 | 27 | 15 |
| MCE | flexible | 0.392 | 205.7 | 41 | 15 | 6 | 1 |
| MCE | rigid | 0.392 | 205.7 | 98 | 62 | 41 | 24 |

Table 6: Valores medios de kmax [cm/s2] para el sitio CFD, el escenario S27, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| TR 500 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 52 | 27 | 15 | 7 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 51 | 19 | 7 | 1 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 53 | 32 | 20 | 11 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 134 | 76 | 47 | 25 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 148 | 69 | 35 | 13 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 125 | 81 | 55 | 33 |
| MCE | ensemble | 0.219 | 309.9 | 103 | 58 | 36 | 20 |
| MCE | flexible | 0.219 | 309.9 | 94 | 41 | 19 | 6 |
| MCE | rigid | 0.219 | 309.9 | 108 | 70 | 47 | 28 |

Table 7: Valores medios de kmax [cm/s2] para el sitio CFD, el escenario S35, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| TR 500 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 43 | 21 | 11 | 5 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 38 | 12 | 4 | 1 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 47 | 27 | 16 | 8 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 112 | 62 | 37 | 19 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 115 | 52 | 25 | 8 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 110 | 69 | 46 | 26 |
| MCE | ensemble | 0.305 | 251.6 | 84 | 47 | 29 | 15 |
| MCE | flexible | 0.305 | 251.6 | 61 | 24 | 10 | 3 |
| MCE | rigid | 0.305 | 251.6 | 100 | 63 | 41 | 24 |

## Coeficiente sísmico basado en desempeño kh

Fig. 5: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD y un período de retorno TR=500 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 6: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD y un período de retorno TR=2,500 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 7: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD y un período de retorno TR=10,000 años, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Fig. 8: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD bajo la demanda MCE, en función del desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Las curvas corresponden a los escenarios S135, S50, S32, S27, S35 evaluados con los conjuntos rigid, ensemble y flexible.

Table 8: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD, el escenario S135, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| TR 500 yr | flexible | 1.278 | 194 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TR 500 yr | rigid | 1.278 | 194 | 8.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 14.3 | 5.8 | 2.9 | 1.4 |
| TR 2,500 yr | flexible | 1.278 | 194 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| TR 2,500 yr | rigid | 1.278 | 194 | 21.7 | 9.3 | 4.8 | 2.4 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 1.278 | 194 | 18.6 | 8.5 | 4.3 | 2.3 |
| TR 10,000 yr | flexible | 1.278 | 194 | 8.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
| TR 10,000 yr | rigid | 1.278 | 194 | 25.5 | 12.7 | 6.7 | 3.8 |
| MCE | ensemble | 1.278 | 194 | 16.8 | 8.3 | 4.5 | 2.4 |
| MCE | flexible | 1.278 | 194 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| MCE | rigid | 1.278 | 194 | 26.5 | 13.5 | 7.4 | 4.0 |

Table 9: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD, el escenario S50, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 14.8 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| TR 500 yr | flexible | 0.526 | 218 | 8.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.526 | 218 | 18.8 | 6.6 | 2.1 | 0.4 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 25.2 | 11.4 | 5.6 | 2.6 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.526 | 218 | 15.8 | 3.4 | 0.5 | 0.0 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.526 | 218 | 31.5 | 16.8 | 9.1 | 4.4 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.526 | 218 | 32.5 | 17.4 | 9.8 | 4.8 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.526 | 218 | 26.3 | 10.8 | 4.4 | 1.1 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.526 | 218 | 36.7 | 21.8 | 13.4 | 7.2 |
| MCE | ensemble | 0.526 | 218 | 25.7 | 14.0 | 8.2 | 4.3 |
| MCE | flexible | 0.526 | 218 | 9.8 | 3.0 | 0.7 | 0.1 |
| MCE | rigid | 0.526 | 218 | 36.3 | 21.4 | 13.2 | 7.1 |

Table 10: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD, el escenario S32, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 24.7 | 8.0 | 2.9 | 0.9 |
| TR 500 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 24.5 | 4.1 | 0.5 | 0.0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 24.9 | 10.6 | 4.5 | 1.4 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 33.1 | 16.6 | 8.8 | 4.2 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 27.3 | 8.9 | 2.6 | 0.4 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 37.1 | 21.8 | 13.0 | 6.7 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.392 | 205.7 | 41.5 | 23.5 | 14.3 | 7.5 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.392 | 205.7 | 39.2 | 17.6 | 8.4 | 2.8 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.392 | 205.7 | 43.0 | 27.3 | 18.1 | 10.7 |
| MCE | ensemble | 0.392 | 205.7 | 32.7 | 18.7 | 11.6 | 6.3 |
| MCE | flexible | 0.392 | 205.7 | 17.9 | 6.6 | 2.4 | 0.4 |
| MCE | rigid | 0.392 | 205.7 | 42.5 | 26.8 | 17.7 | 10.2 |

Table 11: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD, el escenario S27, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 25.7 | 8.6 | 3.0 | 0.9 |
| TR 500 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 27.2 | 4.7 | 0.4 | 0.0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 24.8 | 11.3 | 4.7 | 1.5 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 39.4 | 20.4 | 11.2 | 5.2 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 38.7 | 14.4 | 5.2 | 0.9 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 39.9 | 24.4 | 15.2 | 8.1 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.219 | 309.9 | 49.3 | 27.9 | 17.3 | 9.3 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.219 | 309.9 | 54.5 | 25.2 | 12.9 | 4.7 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.219 | 309.9 | 45.8 | 29.7 | 20.3 | 12.3 |
| MCE | ensemble | 0.219 | 309.9 | 42.0 | 23.8 | 14.7 | 8.0 |
| MCE | flexible | 0.219 | 309.9 | 38.7 | 16.8 | 7.9 | 2.7 |
| MCE | rigid | 0.219 | 309.9 | 44.2 | 28.5 | 19.2 | 11.6 |

Table 12: Valores medios de kh [% de la PGA] para el sitio CFD, el escenario S35, bajo la demanda MCE y los períodos de retorno TR=500,2,500,10,000 años.

| ID | IDn | Ts | VS30 | 0.1% | 0.4% | 1% | 2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 500 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 23.0 | 7.2 | 2.6 | 0.8 |
| TR 500 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 22.7 | 3.2 | 0.3 | 0.0 |
| TR 500 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 23.2 | 10.0 | 4.1 | 1.3 |
| TR 2,500 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 33.3 | 16.2 | 8.4 | 3.8 |
| TR 2,500 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 29.3 | 9.5 | 2.8 | 0.4 |
| TR 2,500 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 36.0 | 20.7 | 12.2 | 6.1 |
| TR 10,000 yr | ensemble | 0.305 | 251.6 | 42.6 | 23.6 | 14.1 | 7.2 |
| TR 10,000 yr | flexible | 0.305 | 251.6 | 43.7 | 19.6 | 9.3 | 3.0 |
| TR 10,000 yr | rigid | 0.305 | 251.6 | 41.8 | 26.3 | 17.3 | 9.9 |
| MCE | ensemble | 0.305 | 251.6 | 35.6 | 20.0 | 12.2 | 6.5 |
| MCE | flexible | 0.305 | 251.6 | 25.6 | 10.2 | 4.2 | 1.1 |
| MCE | rigid | 0.305 | 251.6 | 42.3 | 26.5 | 17.5 | 10.2 |

## Formulaciones de desplazamientos permanentes de Newmark

La sección de coeficientes sísmicos aplica cinco formulaciones de desplazamientos permanentes de Newmark: tres modelos de bloque rígido, dos modelos de bloque flexible y, entre estos últimos, la rama BM seleccionada por el control tectónico del proyecto. Esta sección reproduce la forma publicada de cada formulación, incluidas ambas ramas BM, y enuncia la regla que define la configuración activa. Las formulaciones de bloque rígido relacionan el desplazamiento con medidas de la excitación basal, mientras que las formulaciones de bloque flexible incorporan además la respuesta dinámica de la masa deslizante mediante su período fundamental Ts y la aceleración espectral evaluada en un período proporcional a Ts.

## Modelos de bloque rígido

La formulación AM88 (Ambraseys y Menu 1988) utiliza la razón entre aceleración de fluencia y PGA, limitada para mantener el dominio logarítmico, r⋆=min(ky/PGA,0.9999):

μlnD&=ln(10)0.90+log10​(1−r⋆)2.53(r⋆)−1.09,σlnD&=0.30ln(10).	(16)

Las dos formulaciones de bloque rígido restantes, JB07 y SR08, utilizan la intensidad de Arias, que se estima para cada realización a partir de la PGA; IA se expresa en m/s y PGA en unidades de g, y la estimación se aplica de forma determinística, de modo que cada realización de PGA determina un único valor de IA y la muestra de desplazamientos propaga la variabilidad de PGA. La formulación JB07 (Jibson 2007) incorpora la intensidad de Arias y la razón ky/PGA:

μlnD&=ln(10)0.561log10IA−3.833log10​kyPGA−1.474,σlnD&=0.616ln(10).	(17)

La formulación SR08 (Saygili y Rathje 2008) define r=ky/PGA y combina PGA e intensidad de Arias:

μlnD=​&2.39−5.24r−18.78r2+42.01r3−29.15r4&−1.56lnPGA+1.38lnIA,σlnD=​&0.46+0.56r.	(18)

La prolongación logarítmica de las relaciones Dn(ky) más allá de su soporte calculado tiene una única excepción, el límite de AM88. Si la PGA muestreada de una realización, PGAs, es menor que el extremo inferior de la grilla, todos los puntos almacenados pueden satisfacer ky/PGAs≥rmax=0.9999 y formar una meseta D0,s. En ese caso se resuelve, para Da>D0,s, la rama física 0<r<rmax de eq. 16, en lugar de extrapolar la meseta o asignar kmax=0:

μlnD(r)=lnDa−lnD0,s+μlnD(rmax),  kmax,s=PGAsr.	(19)

El residuo aleatorio se cancela entre Da y D0,s, y dμlnD/dr=−2.53/(1−r)−1.09/r<0, por lo que la raíz es única. Una meseta AM88 sólo se acepta cuando la curva original es exactamente constante y la propia PGAs demuestra que toda la grilla alcanzó ese límite; una curva plana de otro modelo, o un objetivo Da≤D0,s, se rechaza como soporte no identificable.

## Modelos de bloque flexible

Las formulaciones de bloque flexible evalúan la aceleración espectral en un período proporcional al período fundamental Ts de la masa deslizante. La formulación BT07 (Bray y Travasarou 2007) emplea Sa=Sa(1.5Ts) y Mw:

μlnD=​&a0−2.83lnky−0.333(lnky)2+0.566lnkylnSa&+3.04lnSa−0.244(lnSa)2+1.50Ts+0.278(Mw−7),a0=​&−0.22,Ts<0.05 s,−1.10,Ts≥0.05 s,σlnD=​&0.66.	(20)

La formulación BM17 (Bray et al. 2018) representa movimientos de interfaz de subducción con Sa=Sa(1.5Ts):

μlnD&=a0+a1lnSa−0.225(lnSa)2,a1&=3.060+0.538lnky,a0,<=​&−5.864+0.550Mw−9.421Ts&−3.353lnky−0.390(lnky)2,a0,≥=​&−6.896+0.550Mw+3.081Ts−0.803Ts2&−3.353lnky−0.390(lnky)2,a0&=a0,<,Ts<0.1 s,a0,≥,Ts≥0.1 s,σlnD&=0.73.	(21)

La formulación BM19 (Bray y Macedo 2019) representa movimientos corticales someros ordinarios con Sa=Sa(1.3Ts):

μlnD&=a0+2.649+0.344lnkylnSa−0.090(lnSa)2,a0,<=​&−4.684+0.603Mw−9.471Ts&−2.482lnky−0.244(lnky)2,a0,≥=​&−5.981+0.603Mw+3.223Ts−0.945Ts2&−2.482lnky−0.244(lnky)2,a0&=a0,<,Ts<0.1 s,a0,≥,Ts≥0.1 s,σlnD&=0.72.	(22)

## Ensamble

La configuración activa aplica cinco formulaciones: AM88, JB07, SR08, BT07 y una rama BM — BM17 cuando el proyecto declara control de subducción, BM19 cuando declara control cortical; cada evaluación aplica por lo tanto cinco formulaciones, nunca ambas ramas BM a la vez. Los predictores y las dispersiones se aplican con la forma publicada de cada modelo, y las cinco formulaciones se combinan con los pesos iguales y las familias rígida y flexible definidos en la Sección 1.3.

## Referencias

Aliberti, D., G. Biondi, E. Cascone, y S. Rampello. 2019. «Performance Indexes for Seismic Analyses of Earth Dams». En Earthquake Geotechnical Engineering for Protection and Development of Environment and Constructions, editado por F. Silvestri y N. Moraci. Associazione Geotecnica Italiana.

Ambraseys, N. N., y J. M. Menu. 1988. «Earthquake-Induced Ground Displacements». Earthquake Engineering & Structural Dynamics 16 (7): 985-1006. https://doi.org/10.1002/eqe.4290160704.

Anderson, Donald G., Geoffrey R. Martin, I. P. Lam, y John N. Wang. 2008. Seismic Analysis and Design of Retaining Walls, Buried Structures, Slopes, and Embankments. NCHRP Report No. 611. Transportation Research Board. https://www.ce.memphis.edu/7137/PDFs/Seismic%20Manual/nchrp_rpt_611.pdf.

Australian National Committee on Large Dams. 2012. Guidelines on Tailings Dams: Planning, Design, Construction, Operation and Closure. Australian National Committee on Large Dams.

Baker, Jack W., y Nirmal Jayaram. 2008. «Correlation of Spectral Acceleration Values from NGA Ground Motion Models». Earthquake Spectra 24 (1): 299-317. https://doi.org/10.1193/1.2857544.

Bray, J. D., y Thaleia Travasarou. 2007. «Simplified Procedure for Estimating Earthquake-Induced Deviatoric Slope Displacements». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 133 (4): 381-92. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:4(381).

Bray, Jonathan D., y Jorge Macedo. 2019. «Procedure for Estimating Shear-Induced Seismic Slope Displacement for Shallow Crustal Earthquakes». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 145 (12): 04019106. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0002143.

Bray, Jonathan D., Jorge Macedo, y Thaleia Travasarou. 2018. «Simplified Procedure for Estimating Seismic Slope Displacements for Subduction Zone Earthquakes». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 144 (3): 04017124. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001833.

Bray, Jonathan D., y Thaleia Travasarou. 2009. «Pseudostatic Coefficient for Use in Simplified Seismic Slope Stability Evaluation». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 135 (9): 1336-40. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000012.

Dakoulas, Panos, y George Gazetas. 1985. «A Class of Inhomogeneous Shear Models for Seismic Response of Dams and Embankments». International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering 4 (4): 166-82. https://doi.org/10.1016/0261-7277(85)90037-3.

European Committee for Standardization. 2004. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance – Part 5: Foundations, Retaining Structures and Geotechnical Aspects. European Standard EN 1998-5. European Committee for Standardization.

Federal Emergency Management Agency. 2005. Federal Guidelines for Dam Safety: Earthquake Analyses and Design of Dams. P-65. Federal Emergency Management Agency.

Hardin, Bobby O., y William L. Black. 1968. «Vibration Modulus of Normally Consolidated Clay». Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division 94 (2): 353-69. https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001100.

Hardin, Bobby O., y Vincent P. Drnevich. 1972. «Shear Modulus and Damping in Soils: Measurement and Parameter Effects». Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division 98 (6): 603-24. https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001756.

Hashash, Youssef M. A., Okan Ilhan, Joseph A. Harmon, et al. 2020. «Nonlinear Site Amplification Model for Ergodic Seismic Hazard Analysis in Central and Eastern North America». Earthquake Spectra 36 (1): 69-86. https://doi.org/10.1177/8755293019878193.

International Commission on Large Dams. 2016. Selecting Seismic Parameters for Large Dams – Guidelines. Bulletin No. 148. International Commission on Large Dams.

Ishihara, Kenji. 1996. Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics. Clarendon Press; Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198562245.001.0001.

Jibson, R. W. 2007. «Regression Models for Estimating Coseismic Landslide Displacement». Engineering Geology 91 (2–4): 209-18. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2007.01.013.

Macedo, Jorge, Jonathan D. Bray, Norman A. Abrahamson, y Thaleia Travasarou. 2018. «Performance-Based Probabilistic Seismic Slope Displacement Procedure». Earthquake Spectra 34 (2): 673-95. https://doi.org/10.1193/122516EQS251M.

Makdisi, Faiz I., y H. Bolton Seed. 1978. «Simplified Procedure for Estimating Dam and Embankment Earthquake-Induced Deformations». Journal of the Geotechnical Engineering Division 104 (GT7): 849-67. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0000668.

Newmark, Nathan M. 1965. «Effects of Earthquakes on Dams and Embankments». Géotechnique 15 (2): 139-60. https://doi.org/10.1680/geot.1965.15.2.139.

Saygili, G., y E. M. Rathje. 2008. «Empirical Predictive Models for Earthquake-Induced Sliding Displacements of Slopes». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 134 (6): 790-803.

Shibata, Toru, y Dojoko S. Soelarno. 1975. «Stress-Strain Characteristics of Sands Under Cyclic Loading». Proceedings of the Japan Society of Civil Engineers 1975 (239): 57-65. https://doi.org/10.2208/jscej1969.1975.57.

Stewart, Jonathan P., Grace A. Parker, Gail M. Atkinson, David M. Boore, Youssef M. A. Hashash, y Walter J. Silva. 2020. «Ergodic Site Amplification Model for Central and Eastern North America». Earthquake Spectra 36 (1): 42-68. https://doi.org/10.1177/8755293019878185.

U.S. Army Corps of Engineers. 1995. Earthquake Design and Evaluation for Civil Works Projects. Engineer Regulation ER 1110-2-1806. U.S. Army Corps of Engineers. https://www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerRegulations/ER_1110-2-1806.pdf.

U.S. Army Corps of Engineers. 2003. Slope Stability. Engineer Manual EM 1110-2-1902. U.S. Army Corps of Engineers. https://www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerManuals/EM_1110-2-1902.pdf.

U.S. Army Corps of Engineers. 2005. Stability of Concrete Structures. Engineer Manual EM 1110-2-2100. U.S. Army Corps of Engineers. https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-2-2100.pdf.

Verri Kozlowski, Alejandro. 2026. «Probabilistic Estimation of Newmark Displacements and Seismic Coefficients under Hazard Uncertainty». Manuscript. En prensa.

IDm identifica el escenario de material y USCS la clasificación de los materiales del talud. Hs es la altura del talud y b el ancho de berma, ambos en m; s es la relación de talud (tanβ=1/s) y λo la razón de truncamiento, ambas adimensionales; Go es el módulo de corte del perfil en z/Hs=1, en MPa, y mo el exponente de su ley de potencia, adimensional; a1 es la primera raíz modal, adimensional; VSo es la velocidad basal de onda de corte y VS30 la velocidad de onda de corte promediada por tiempo de viaje en los primeros 30 m, ambas en m/s.

El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la media aritmética para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Los fractiles asociados al objetivo de excedencia pe se definen en la sección de coeficientes sísmicos.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la media aritmética para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Los fractiles asociados al objetivo de excedencia pe se definen en la sección de coeficientes sísmicos.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la media aritmética para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Los fractiles asociados al objetivo de excedencia pe se definen en la sección de coeficientes sísmicos.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la media aritmética para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Los fractiles asociados al objetivo de excedencia pe se definen en la sección de coeficientes sísmicos.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la media aritmética para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%]. Los fractiles asociados al objetivo de excedencia pe se definen en la sección de coeficientes sísmicos.

El coeficiente se expresa como 100 kmax/PGA(VS30). El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El coeficiente se expresa como 100 kmax/PGA(VS30). El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El coeficiente se expresa como 100 kmax/PGA(VS30). El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

El coeficiente se expresa como 100 kmax/PGA(VS30). El color identifica el escenario y el trazo identifica el conjunto: continuo para rigid, guiones cortos para ensemble y guiones largos para flexible. Las franjas sombreadas se delimitan por los umbrales de daño Da/H=0.1,0.4,1.0,2.5 %.

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la estimación media para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%], expresada como 100,kmax/PGA(VS30).

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la estimación media para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%], expresada como 100,kmax/PGA(VS30).

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la estimación media para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%], expresada como 100,kmax/PGA(VS30).

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la estimación media para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%], expresada como 100,kmax/PGA(VS30).

ID identifica la demanda sísmica e IDn el conjunto de modelos (rigid, ensemble o flexible). Ts es el período fundamental del talud [s] y VS30 la velocidad de onda de corte de la condición evaluada [m/s]. Las columnas del coeficiente reportan la estimación media para cada desplazamiento permanente admisible relativo a la altura del talud, Da/H [%], expresada como 100,kmax/PGA(VS30).

El soporte numérico de ky corresponde al intervalo definido en la Sección 1.3; cuando una realización AM88 completa alcanza el límite r⋆=0.9999, su inversión conserva la PGA muestreada y recupera la rama física según eq. 19.